Temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13), Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 07/16), članka 31. Statuta Općine Starigrad (''Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 21. rujna 2016. (KLASA: 350-02/16-11/37, UR.BROJ: 531-05-16-2), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 21. sjednici, održanoj 30. rujna 2016. godine, d o n o s i:

### O D L U K U

o donošenju

IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

### OPĆINE STARIGRAD

- OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom Odlukom donosi se izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.16/06, 14/11 i 16/12 – ispravak greške), što ga je izradio "BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, u kolovozu 2016. godine. Elaborat Plana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Starigrad i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2

Izmjene i dopune Plana sadržavaju tekstualni dio (Odredbe za provođenje, kako slijede), kartografski dio i obvezne priloge Plama uvezane u knjizi pod nazivom "IZMJENE I DOPUNE 2016: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STARIGRAD - OBVEZNI PRILOZI PLANA“.

Članak 3

Kartografski dio Plana čine listovi kako slijedi:

(a)	U mjerilu 1:25.000:

- list 1. korištenje i namjena površina,

- list 2a. infrastrukturni sustavi i mreže: prometna mreža,

- list 3a. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora,

i zamjenjuju listove koji slijede:

- list 1. korištenje i namjena površina – izmjene i dopune 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Starigrad" br.14/11),

- list 2a. infrastrukturni sustavi i mreže: prometna mreža – izmjene i dopune 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Starigrad" br.14/11)

- list 3a. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – izmjene i dopune 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Starigrad" br.14/11)

(b)	U mjerilu 1:5.000:

- list 4a. građevinsko područje naselja: Seline

- list 4b. građevinsko područje naselja: Starigrad

i zamjenjuju listove koji slijede:

- list 4a. građevinsko područje naselja: Seline – izmjene i dopune 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Starigrad" br.14/11)

- list 4a. građevinsko područje naselja: Starigrad – izmjene i dopune 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Starigrad" br.14/11)

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4

Članak 59. mijenja se i glasi:

- "(1) Ovim se planom utvrđuju uvjeti građenja u prostorima obalnog dijela namijenjenog rekreaciji i tretira se kao uređena kupališno-športska zona (R3). Planom je također utvrđena zona prirodne plaže. Obalni rekreacijski pojas prikazan je u kartografskim prikazima Plana.

- (2) U sklopu rekreacijskog prostora uređene obale/kupališta (kopno i more) mogu se planirati sadržaji u funkciji kupališne rekreacije kao što su:

- sanitarni čvorovi, svlačionice i manje ugostiteljske građevine, najvišom ukupnom (bruto) izgrađenom površinom do 100 m2. Građevina može se planirati kao prizemnica s visinom do 5,0 m.

- ugradnja opreme u funkciji kupališne rekreacije (rekreacijska oprema i oprema za dječju igru, sanitarni sadržaji, svlačionice i sl.).

- uređenje rekreacijskih igrališta

- uređenje obalnog pojasa mora

- dohrana plaže pijeskom ili žalom"

Članak 5

Članak 70. mijenja se i glasi:

"(1) Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih voda putem upojne građevine dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano neizravno ispuštanje sa procjeđivanjem kroz zemlju ili potpovršinske slojeve bez ugrožavanja okolnih građevina, te bez utjecaja na zonu kupanja (za upojne bunare u pojasu cca 100 m od mora).

(2) Ispuštanje pročišćenih voda putem ispusta treba biti izvedeno na način da nema negativnog utjecaja na zonu kupanja i rekreacije.

(3) Ukoliko se utvrdi da će ispuštanje otpadnih voda putem upojne građevine ili ispusta imati utjecaj na zonu kupanja i rekreacije potrebno je uz uređaj i ugradnja higienizacije ili ispuštanje otpadnih voda u sabirnu jamu za građevine kapaciteta do 20 ES.

(4) Sv potrošači koji ispuštaju otpadne vode u sustav javne odvodnje ili u sabirne jame kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda moraju prethodno tretirati otpadne vode do kvalitete komunalnih otpadnih voda. "

Članak 6

Članak 71. mijenja se i glasi:

- "(1) Do realizacije sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje moguća je realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta na samoj čestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. "

- (2) Svi potrošači koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda. moraju prethodno tretirati otpadne vode do standarda komunalnih otpadnih voda.".

Članak 7

Dodaje se novi članak 76e koji glasi:

- "Posebni uvjeti zaštite bujičnog potoka Velika Paklenica (uvala Prčine):

- uređenjem kupališnog prostora ne smije se poremetiti vodni režim i uljev bujice u more,

- mora se osigurati zaštitni pojas od postojećeg korita najmanje 10 m

- u zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje (postavljanje opreme u funkciji kupališne rekreacije, rekreacijska igrališta i dr.) kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina,

- u zaštitnom pojasu zabranjeno je umanjiti na bilo koji način protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka,

- kod uređenja obalnog/kupališnog prostora, zahvate u prostru treba projektirati tako da uslijed velikih voda (poplava) šteta po korisnicima, građevinama i po okolišu bude svedena na minimum. "

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Zadarske županije".

KLASA: 350-02/16-01/02

URBROJ: 2198/09-1-16-26

Starigrad Paklenica, 30. rujna 2016. godine

###### Predsjednik

Jure Tomić, dipl. oec.